Les marques de balisage peuvent être :

- Flottantes : ce sont des bouées reliées au fond par une chaine.

- Fixes : ce sont des tourelles ou des espars fixés sur la roche.

Une marque se caractérise par :

  - Sa forme : bouée, tourelle ou espar.

  - Son voyant : la forme géométrique située sur le dessus.

  - Sa couleur : du corps de la marque.

  - Son feu : qui s’allume la nuit, il a une couleur et un rythme spécifique.

Les marques latérales : délimitent un chenal, positionnées dans le bon sens lorsque l’on rentre au port.

| Marque bâbord | Corps : rouge Voyant : cylindrique Feu : rouge rythme quelconque |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Marque tribord | Corps : vert Voyant : conique Feu : vert rythme quelconque |  |  |
| Chenal préféré à tribord | Corps : rouge avec bande verte Voyant : cylindrique Feu : rouge 2 éclats + 1 |  |  |
| Chenal préféré à bâbord | Corps : vert avec bande rouge Voyant : conique Feu : vert 2 éclats + 1 |  |  |

La marque d’eaux saines : indique une zone sans danger.

|  | Corps : bandes |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | verticales rouges et |  |  |
| Marque d’eaux | blanches |  |  |
| saines | Voyant : sphère rouge |  |  |
|  | Feu : éclat blanc |  |  |
|  | rythme quelquonque |  |  |

La marque spéciale : indiquent une zone interdite, présence de câble sous-marins, zone militaire…

|  | Corps : jaune |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Marque | Voyant : croix jaune |  |  |
| spéciale | Feu : jaune, rythme quelquonque |  |  |

La marque de danger isolé : indiquent la présence d’un danger isolé d’étendue limitée.

|  | Corps : noir avec des |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | bandes horizontales |  |  |
| Marque spéciale | rouges Voyant : deux sphères noires |  |  |
|  | Feu : blanc à deux |  |  |
|  | éclats groupés |  |  |

Les marques cardinales : indiquent un danger par rapport aux points cardinaux.

| Cardinale Nord | Corps : noir sur jaune Voyant : deux cônes noirs vers le haut Feu : scintillement blanc continu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cardinale Est | Corps : noir jaune noir Voyant : deux cônes noirs qui s’opposent Feu : 3 scintillements blancs toutes les 10s |  |  |
| Cardinale Sud | Corps : jaune sur noir Voyant : deux cônes noirs vers le bas Feu : 6 scintillements blancs plus un éclat long toutes les 15s |  |  |

| Cardinale Ouest | Corps : jaune noir jaune Voyant : deux cônes noirs qui pointent l’un vers l’autre Feu : 9 scintillements blancs toutes les 15s |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Le balisage des plages : indiquent la présence d’une zone de baignade et d’un chenal traversier (vitesse limitée à 5noeuds)

| Marque de chenal traversier bâbord | Corps : jaune Voyant : cylindre Feu : aucun |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Marque de chenal traversier tribord | Corps : jaune Voyant : cône Feu : aucun |  |  |
| Marque de la zone des 300 mètres | Corps : jaune Voyant : boule Feu : aucun |  |  |

Danger nouveau et grave : deux même bouées côte à côte indiquent la présence d’un danger nouveau et grave.