- Feu de proue blanc dans l’axe du navire visible sur 225° (placé au-dessus des autres feux).

- Feux de route vert à tribord et rouge à bâbord visibles depuis l’avant jusqu’au 112,5°. Et feu blanc à l’arrière du navire visible sur 135° (ce feu est coordonné avec les feux de route).

Pour un bateau en situation normale il existe 3 types de feux :

Feu de proue allumé : navire en route au moteur.

Feux de route et de poupe : allumés lorsque le navire a de l’erre.

Feux et marques des navires :

Les feux qu’on ajoutent sont visibles sur tout l’horizon (360°)

| Situation du navire | Marque de jour |  | Feu(x) de nuit |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Navire au mouillage |  | Une boule noire |  | Un feu blanc |
| Navire non maître de sa manœuvre |  | Deux boules noires |  | Feu de proue Feux de route Deux feux rouges |
| Navire échoué |  | Trois boules noires |  | Feu blanc de mouillage Deux feux rouges |
| Navire handicapé par son tirant d’eau |  | Un cylindre noir |  | Feu de proue Feux de route Trois feux rouges |
| Navire à capacité de manœuvre restreinte Dans le cas ou le passage est obstrué d’un côté |  | Une boule noire deux cônes noirs qui s’opposent et une boule noire |  | Feu de proue Feux de route Un feu rouge, un blanc, un rouge |
|  |  | On rajoute deux boules du côté obstrué et deux fois deux cônes qui s’opposent de l’autre |  | On rajoute deux feux rouges du côté obstrué et deux feux verts de l’autre |
| Navire de pêche en action de pêche |  | Deux cônes qui pointent l’un vers l’autre |  | Feu de proue Feux de route Pour un chalutier un feu vert sur un feu blanc |
|  |  |  |  | Feu de proue Feux de route Pour un autre navire de pêche un feu rouge sur un feu blanc |
| Voilier avec erre sans moteur |  | Aucun signe distinctif |  | Feux de route |
| Voilier avec erre au moteur |  | Un cône pointé vers le bas |  | Feu de proue Feux de route |
| Remorqueur de moins de 200m | Aucun signe distinctif |  |  | Feu de proue Feux de route Un feu blanc |
| Remorqueur de plus de 200m |  | Le remorqueur et le remorqué montrent deux cônes qui s’opposent |  | Feu de proue Feux de route Deux feux blancs |

Les navires de plus de 50m doivent rajouter un deuxième feu de proue.

Les navires de moins de 7m dont la vitesse ne dépasse pas 7 nœuds peuvent mettre un seul feu blanc visible sur tout l’horizon.